ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

  - Produktidentifikator

Vitri Foam A1 Komponente B

  - Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen  abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Fugendichtstoff für bspw. Revisionsklappen und -türen oder Doppelwandfutter bei Schornstein- bzw. Kaminofenanschlüssen.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

  - Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

| Firmenname | Culimeta Textilglas-Technologie GmbH & Co. KG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Straße | Werner-von-Siemens-Str. 9 |  |  |
| Ort | D-49593 Bersenbrück |  |  |
| Telefon | +49 (0) 5439 / 94 16-0 | Telefax: +49 (0) 5439 / 94 16-10 |  |
| E-Mail | info@culimeta.de |  |  |
| Internet | https://www.culimeta.de |  |  |

  - Notrufnummer:

Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord) Universitätsmedizin Göttingen Georg-August-Universität Robert-Koch-Str. 40 37075 Göttingen Notruf: 0551 192 40 (Jedermann) und -383 180 (Fachleute) E-Mail: Giznord@giz-nord.de www.Giftinformationszentrum-Nord.de

Weitere Angaben

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2020/878)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

  - Einstufung des Stoffs oder Gemischs Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

  - Kennzeichnungselemente Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hinweis zur Kennzeichnung

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: keine/keiner

  - Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch (>0,1%) erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII Dieses Produkt enthält keinen Stoff (> 0,1%), der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften

aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt. Dieses Produkt enthält keinen Stoff (> 0,1 %), der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Relevante Bestandteile

| CAS-Nr. | Stoffname |  |  | Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EG-Nr. | Index-Nr. | REACH-Nr. |  |
|  | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) |  |  |  |
| 108-32-7 | Propylencarbonat |  |  | >1 - < 10 % |
|  | 203-572-1 | 607-194-00-1 | 01-2119537232-48 |  |
|  | Eye Irrit. 2; H319 |  |  |  |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

| CAS-Nr. | EG-Nr. | Stoffname | Anteil |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE |  |  |
| 108-32-7 | 203-572-1 | Propylencarbonat | 5 - < 7 % |
|  | dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg |  |  |

Weitere Angaben

Das Produkt enthält keine gelisteten SVHC Stoffe > 0,1% gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 § 59 (REACH).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

  - Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

  - Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher keine Symptome bekannt.

  - Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

  - Löschmittel Geeignete Löschmittel

Kohlendioxid (CO2). Trockenlöschmittel. Alkoholbeständiger Schaum. Sprühwasser.

Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

  - Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2).

  - Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Zusätzliche Hinweise

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

  - Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Hinweise

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

Einsatzkräfte

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

  - Umweltschutzmaßnahmen

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

  - Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung Für Rückhaltung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln .

Für Reinigung

Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

  - Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

  - Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Hinweise zum sicheren Umgang

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. (Siehe Abschnitt 8.)

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Weitere Angaben zur Handhabung

Schutz- und Hygienemaßnahmen: Siehe Abschnitt 8.

  - Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Explosivstoffe. Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe. Entzündend (oxidierend) wirkende flüssige Stoffe. Radioaktive Stoffe. Ansteckungsgefährliche Stoffe. Nahrungs- und Futtermittel.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Empfohlene Lagerungstemperatur: 20 °C

Schützen gegen: Frost. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze. Feuchtigkeit

Lagerklasse nach TRGS 510:	10-13

  - Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

| CAS-Nr. | Bezeichnung | ppm | mg/m³ | F/m³ | Spitzenbegrenzungsfaktor | Hinweis | Art |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Allgemeiner Staubgrenzwert, alveolengängige Fraktion |  | 1,25 A |  |  | Y | TRGS 900 |
| 108-32-7 | Propylencarbonat (4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on) | 2 | 8,5 |  | 1(I) | Y | TRGS 900 |

Zu überwachende Parameter Arbeitsplatzgrenzwerte

DNEL-/DMEL-Werte

| CAS-Nr. | Bezeichnung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DNEL Typ |  | Expositionsweg | Wirkung | Wert |
| 108-32-7 | Propylencarbonat |  |  |  |
| Arbeitnehmer DNEL, langzeitig |  | inhalativ | systemisch | 70,53 mg/m³ |
| Arbeitnehmer DNEL, langzeitig |  | inhalativ | lokal | 20 mg/m³ |
| Arbeitnehmer DNEL, langzeitig |  | dermal | systemisch | 20 mg/kg KG/d |
| Arbeitnehmer DNEL, langzeitig |  | dermal | lokal | 10 mg/cm² |
| Verbraucher DNEL, langzeitig |  | inhalativ | systemisch | 17,4 mg/m³ |
| Verbraucher DNEL, langzeitig |  | inhalativ | lokal | 10 mg/m³ |
| Verbraucher DNEL, langzeitig |  | dermal | systemisch | 10 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langzeitig |  | oral | systemisch | 10 mg/kg KG/d |

PNEC-Werte

| CAS-Nr. | Bezeichnung |  |
| --- | --- | --- |
| Umweltkompartiment |  | Wert |
| 108-32-7 | Propylencarbonat |  |
| Süßwasser |  | 0.9 mg/l |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |  | 9 mg/l |
| Meerwasser |  | 0.09 mg/l |
| Meerwasser (intermittierende Freisetzung) |  | 0,9 mg/l |
| Mikroorganismen in Kläranlagen |  | 7400 mg/l |
| Boden |  | 0.81 mg/kg |

  - Begrenzung und Überwachung der Exposition Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille tragen; Chemiebrille (wenn Spritzer möglich sind). DIN EN ISO 16321-1:2022

Handschutz

Bei längerem oder oftmals wiederholtem Hautkontakt: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Geeignetes Material:

FKM (Fluorkautschuk). - Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm Durchbruchszeit: >= 8 h

Butylkautschuk. - Dicke des Handschuhmaterials: 0,5 mm

Durchbruchszeit: >= 8 h

CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). - Dicke des Handschuhmaterials: 0,5 mm Durchbruchszeit: >= 8 h

NBR (Nitrilkautschuk). - Dicke des Handschuhmaterials: 0,35 mm Durchbruchszeit: >= 8 h

PVC (Polyvinylchlorid). - Dicke des Handschuhmaterials: 0,5 mm Durchbruchszeit: >= 8 h

Die einzusetzenden Handschuhe müssen den Spezifikationen der EG- Verordnung (EU) 2016/425 und der sich daraus ergebenden Norm EN ISO 374 genügen.

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet aufbewahren .

Körperschutz

Geeigneter Körperschutz: Laborkittel. Mindestschutzmaßnahmen nach TRGS 500.

Atemschutz

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

Thermische Gefahren

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

  - Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| Aggregatzustand | flüssig |
| --- | --- |
| Farbe | weiß bis bräunlich |
| Geruch | charakteristisch |
| Geruchsschwelle | nicht bestimmt |
| Schmelzpunkt / Gefrierpunkt | nicht bestimmt |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und | nicht bestimmt |
| Siedebereich | nicht bestimmt |
| Entzündbarkeit | nicht bestimmt |
| Untere Explosionsgrenze | nicht bestimmt |
| Obere Explosionsgrenze | nicht bestimmt |
| Flammpunkt | nicht bestimmt |
| Zündtemperatur | nicht bestimmt |
| Zersetzungstemperatur | nicht bestimmt |
| pH-Wert | nicht bestimmt |
| kinematische Viskosität | nicht bestimmt |
| Wasserlöslichkeit | mischbar |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln | nicht bestimmt |
| Lösungsgeschwindigkeit | nicht relevant |
| Verteilungskoeffizienten | nicht relevant |
| n-Oktanol / Wasser | nicht relevant |
| Dispersionsstabilität | nicht relevant |
| Dampfdruck | nicht relevant |
| Dichte | 1,63 g/cm³ |
| Schüttdichte | nicht relevant |
| Relative Dampfdichte | nicht bestimmt |
| Partikeleigenschaften | nicht relevant |

  - Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

| Explosionsgefahren | keine |
| --- | --- |
| Weiterbrennbarkeit | keine selbstunterhaltende Verbrennung |
| Selbstentzündungstemperatur | nicht relevant |
| Feststoff | nicht relevant |
| Gas | nicht relevant |
| Oxidierende Eigenschaften | keine |

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

| Verdammpfungsgeschindigkeit | nicht bestimmt |
| --- | --- |
| Lösemitteltrennprüfung | nicht bestimmt |
| Lösemittelgehalt | nicht bestimmt |
| Festkörpergehalt | nicht bestimmt |
| Sublimationstemperatur | nicht relevant |
| Erweichungspunkt | nicht relevant |
| Pourpoint | nicht relevant |
| Dynamische Viskosität | nicht bestimmt |
| Auslaufzeit | nicht bestimmt |

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

  - Reaktivität

Es liegen keine Informationen vor.

  - Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

  - Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. Siehe Abschnitt 10.5.

  - Zu vermeidende Bedingungen

Schützen gegen: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze.

  - Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Oxidationsmittel, stark. Reduktionsmittel, stark.

  - Gefährliche Zersetzungsprodukte

Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

  - Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Keine Daten verfügbar.

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) > 5 mg/l

| CAS-Nr. | Bezeichnung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg | Dosis | Spezies | Quelle | Methode |
| 108-32-7 | Propylencarbonat |  |  |  |  |
|  | oral | LD50 > 2000 mg/kg | Ratte | REACH Dossier |  |
|  | dermal | LD50 > 5000 mg/kg | Kaninchen | REACH Dossier |  |

Reiz- und Ätzwirkung

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Keine Daten verfügbar.

  - Angaben über sonstige Gefahren Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff (> 0,1%), der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

  - Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| CAS-Nr. | Bezeichnung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aquatische Toxizität | Dosis | [h] ¦ [d] | Spezies | Quelle | Methode |
| 108-32-7 | Propylencarbonat |  |  |  |  |  |
|  | Akute Fischtoxizität | LC50 > 1000 mg/l | 96 h | Cyprinus carpio | REACH Dossier | EU Method C.1 |
|  | Akute Algentoxizität | ErC50 > 929 mg/l | 72 h | Selenastrum sp. | REACH Dossier | OECD Guideline 201 |
|  | Akute Crustaceatoxizität | EC50 > 1000 mg/l | 48 h | Daphnia magna | REACH Dossier | EU Method C.2 |
|  | Algentoxizität | NOEC 929 mg/l | 3 d | Selenastrum sp. | REACH Dossier | OECD Guideline 201 |
|  | Akute Bakterientoxizität | EC50 >= 25619 mg/l ( ) | 3 h | Pseudomonas putida | REACH Dossier | DIN 38412-8 |

  - Persistenz und Abbaubarkeit

| CAS-Nr. | Bezeichnung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Methode | Wert | d | Quelle |
|  | Bewertung |  |  |  |
| 108-32-7 | Propylencarbonat |  |  |  |
|  | OECD 301B / ISO 9439 / EWG 92/69 Anhang V, C.4-C | 83,5 % | 29 | REACH Dossier |
|  | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). |  |  |  |

| CAS-Nr. | Bezeichnung | Log Pow |
| --- | --- | --- |
| 108-32-7 | Propylencarbonat | -0,41 |

Bioakkumulationspotenzial Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser

  - Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar.

  - Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. Die voranstehende Aussage gilt für die in dem Produkt enthaltenen Stoffe ab 0,1 %.

  - Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

Die voranstehende Aussage gilt für die in dem Produkt enthaltenen Stoffe ab 0,1 %.

  - Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar.

Weitere Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

  - Verfahren der Abfallbehandlung Empfehlungen zur Entsorgung

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten! Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

Vorschlagsliste für Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAKV/AVV:

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

150106	Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); gemischte Verpackung

Entsorgung ungereinigter Verpackungen und empfohlene Reinigungsmittel

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

  - UN-Nummer oder ID-Nummer:			Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

  - Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:		Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

  - Transportgefahrenklassen:			Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

  - Verpackungsgruppe:				Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

  - UN-Nummer oder ID-Nummer:			Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

  - Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:		Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

  - Transportgefahrenklassen:			Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

  - Verpackungsgruppe:			Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

  - UN-Nummer oder ID-Nummer:			Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

  - Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:		Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

  - Transportgefahrenklassen:			Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

  - Verpackungsgruppe:				Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

  - UN-Nummer oder ID-Nummer:			Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

  - Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:		Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

  - Transportgefahrenklassen:			Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

  - Verpackungsgruppe:				Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

  - Umweltgefahren

Umweltgefährdend:			Nein

  - Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Siehe Abschnitt 6 - 8

  - Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

  - Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII): 		Eintrag 75

Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen:		nicht bestimmt

Richtlinie 2004/42/EG über VOC aus Farben und Lacken:	nicht bestimmt

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 2012/18/EU:		Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

Zusätzlicher Hinweis

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2020/878) Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

REACH 1907/2006 Anhang XVII, Nr. (Gemisch): nicht relevant

Nationale Vorschriften

| Beschäftigungsbeschränkung | Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten |
| --- | --- |
|  | Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbschG) beachten. |
| Technische Anleitung Luft I Anteil | nicht bestimmt |
| Wassergefährdungsklasse | 1 – schwach wassergefährdend |
| Status | Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV |

  - Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgeführt: Propylencarbonat

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungshinweise

| 1. | Rev. 1.0 Aktualisierung SDB | 27.05.2025 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rev. 2.0 Aktualisierung SDB | 03.03.2026 |

Abkürzungen und Akronyme

Skin Irrit. 2: Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 2 Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung, Gefahrenkategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen AVV: Abfallverzeichnisverordnung

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures DNEL: Derived No Effect Level

d: day(s)

EAKV: Europäisches Abfallverzeichnis gemäß Entwurf Abfallverzeichnisverordnung EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances ELINCS: European LIst of Notified Chemical Substances

ECHA: European Chemicals Agency EWC: European Waste Catalogue

IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

h: hour

LOAEL: Lowest observed adverse effect level

LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

NOAEL: No observed adverse effect level NOAEC: No observed adverse effect concentration NLP: No-Longer Polymers

N/A: not applicable

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development PNEC: predicted no effect concentration

PBT: Persistent bioaccumulative toxic

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals SVHC: substance of very high concern

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe UN: United Nations (Vereinte Nationen) VOC: Volatile Organic Compounds

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefaehrdender Stoffe WGK: Wassergefaehrdungsklasse

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Einstufung | Einstufungsverfahren |
| --- | --- |
| Eye Dam. 1; H318 | Berechnungsverfahren |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H315	Verursacht Hautreizungen.

H318	Verursacht schwere Augenschäden.

H335	Kann die Atemwege reizen.

EUH018	Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.

Weitere Angaben

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen zu beschreiben und Hinweise für dessen sicheren Umgang bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung zu geben.

Die Angaben stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Garantie im rechtlichen Sinne dar. Eine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes wird hierdurch nicht begründet. Dieses Sicherheitsdatenblatt bezieht sich ausschließlich auf das darin bezeichnete Produkt. Bei Vermischung, Vermengung, Verarbeitung oder sonstiger Bearbeitung mit anderen Materialien können die Angaben nicht ohne Weiteres auf das daraus entstehende Produkt übertragen werden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.